Memorial Descritivo – ARBO RESIDENCE E MALL

26/06/2025

I - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO: Muniz Rabelo Construção e Incorporação Ltda.

II - PROJETO ARQUITETÔNICO:

Tulio Lopes Arquitetura

III - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO:

Muniz Rabelo Construção e Incorporação Ltda.

IV - ENDEREÇO:

Avenida Afonso Vaz de Melo 2140 – Bairro Diamante – Belo Horizonte - MG

V - ÁREA DO TERRENO:

3.333,23 m2

VI - CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1 – PROJETO ARQUITETÔNICO:

1.1– COMPOSIÇÃO

1º Nível:

Composto de 87 vagas cobertas numeradas de 88 a 91, 100 a 182, sendo "Área Privativa" acessórias dos apartamentos. Composto de 07 vagas autônomas cobertas numeradas de 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98, sendo "Área Privativa". Composto de zeladoria com I.S. e I.S. P.N.E., casa de maquinas de pressurização, escada, fosso dos elevadores, 01 vaga coberta numerada de 99 destinada a PCD, circulação da garagem, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos. Composto de caixa de captação (subterrânea), passeio público e área permeável, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Proporcional".

2º Nível:

Composto de 03 vagas descobertas numeradas de 01 a 03, 82 vagas cobertas numeradas de 04 a 19, 22 a 87, sendo "Área Privativa" acessórias dos apartamentos. Composto de escada, fosso dos elevadores, rampa descoberta, 02 vagas cobertas numeradas de 20 e 21 destinadas a PCD, circulação da garagem coberta e descoberta, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não

Proporcional" proporcional aos apartamentos.

3º Nível - Nível Térreo:

Composto de 07 lojas numeradas de 01 a 07, cada uma com 01 I.S. P.N.E., sendo "Área Privativa". Composto de guarita, antecâmara, I.S. P.N.E., deposito delivery, hall, escada, fosso dos elevadores, terraço descoberto, central de gás, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos. Composto de estacionamento não residencial descoberto com 13 vagas numeradas de 01 a 13, sendo a vaga numerada de 01 para PCD, ARS não residencial, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional as lojas.

Composto de acessos descobertos e área permeável, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Proporcional".

4º Nível:

Composto dos apartamentos numerados de 401, 402, 407 e 408, cada um com sala de estar/jantar, varanda, circulação, 01 suíte com banheiro, 02 quartos, banheiro social, cozinha e área privativa com serviço, sendo "Área Privativa". Composto dos apartamentos numerados de 403 e 405, cada um com sala de estar/jantar, varanda, circulação, 01 suíte com banheiro, 01 quarto, banheiro social, cozinha e área privativa com serviço, sendo "Área Privativa".

Composto de hall, escada, fosso dos elevadores, circulação, salão de festas/ gourmet, copa, 02 I.S., fitness, varanda coberta, I.S. P.N.E., lazer descoberto, jogos ao ar livre, mini quadra, deck, piscina infantil, prainha, piscina, pergolado coberto e LPI, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

5º Nível:

Composto dos apartamentos numerados de 501, 502, 507 e 508, cada um com lobby, sala de estar/jantar, varanda, circulação, 01 suíte com banheiro, 02 quartos, banheiro social, cozinha e serviço, sendo "Área Privativa". Composto dos apartamentos numerados de 503, 504, 505 e 506 (unidades internamente acessíveis), cada um com sala de estar/jantar, varanda, circulação, 02 quartos, banheiro social, cozinha e serviço, sendo "Área Privativa". Composto de hall, escada, fosso dos elevadores e LPI, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

6º ao 15º Nível:

Composto dos apartamentos numerados de 501 ao 1501, 502 ao 1502, 507 ao 1507, 508 ao 1508, cada um com lobby, sala de estar/jantar, varanda, circulação, 01 suíte com banheiro, 02 quartos, banheiro social, cozinha e serviço, sendo "Área Privativa". Composto dos apartamentos numerados de 503 ao 1503, 504 ao 1504, 505 ao 1505, 506 ao 1506, cada um com sala de estar/jantar, varanda, circulação, 01 suíte com banheiro, 01 quarto, banheiro social, cozinha e serviço, sendo "Área Privativa". Composto de hall, escada, fosso dos elevadores, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

16º Nível:

Composto do 1o nível dos apartamentos numerados de 1601, 1602, 1607 e 1608, cada um com lobby, sala de estar/jantar, varanda, escada de acesso ao nível superior, circulação, 01 suíte com banheiro, 02 quartos, banheiro social, cozinha e serviço, sendo "Área Privativa". Composto do 1o nível dos apartamentos numerados de 1603, 1604, 1605 e 1606, cada um com sala de estar/jantar, varanda, escada de acesso ao nível superior, circulação, 01 suíte com banheiro, 01 quarto, banheiro social e cozinha, sendo "Área Privativa". Composto de hall, escada, fosso dos elevadores, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

17º Nível:

Composto do 2o nível dos apartamentos numerados de 1601, 1602, 1607 e 1608, cada um com estar, lavabo, escada de acesso ao nível inferior e terraço descoberto com serviço, sendo "Área Privativa". Composto do 2o nível dos apartamentos numerados de 1603, 1604, 1605 e 1606, cada um estar, lavabo, escada de acesso ao nível inferior e terraço descoberto com serviço, sendo "Área Privativa". Composto de LPI dos elevadores e vazios, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

Cobertura / Caixa d'água:

Composto de local descoberto para caixas d'agua, sendo "Área de Uso Comum de Divisão Não Proporcional" proporcional aos apartamentos.

2 – SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

2.1. FUNDAÇÕES:

Fundação em estaca hélice contínua.

2.2. ESTRUTURA:

Será executada de acordo com as prescrições da ABNT e obedecendo ao projeto elaborado por escritório especializado. Sistema em alvenaria estrutural. Lajes garagens - nervuradas

2.3. VEDAÇÃO:

As alvenarias externas e internas serão em bloco de concreto estrutural. Serão assentados com argamassa, com traço indicado pelo engenheiro responsável pela obra.

2.4. ELEVADOR:

Serão instalados 2 elevadores da marca ThyssenKrupp modelo Synergy 100, cabina modelo KM 18 inox com acabamento em aço inoxidável escovado ou similar.

2.5. GÁS CANALIZADO:

O prédio será dotado de sistema de gás canalizado, com central para botijões localizados fora da projeção de qualquer elemento construtivo. Sua instalação será através de concessionária credenciada junto ao CNP.

Haverá previsão para medição individualizada de gás. Os medidores serão adquiridos futuramente pelos proprietários.

2.6. SISTEMA ANTI-INCÊNDIO:

Serão executadas instalações especiais de prevenção e combate a incêndio, de acordo com projeto aprovado pelo corpo de Bombeiro de Belo Horizonte de Minas Gerais.

2.7. PORTÃO ELETRÔNICO:

Os portões de acesso de veículos e pedestre terão acionamento eletrônico, sendo que o de veículo terá previsão para acionamento por controle remoto.

2.8. AQUECIMENTO DE ÁGUA:

Os banheiros serão dotados de tomadas de 220V para instalação de chuveiro elétrico.

2.9. INTERFONE:

Será instalado um aparelho de interfone na cozinha de cada apartamento, proporcionando comunicação interna.

2.10. ANTENA COLETIVA:

Será instalada a infraestrutura para ligação de TV a cabo.

2.11. COBERTURA

Laje Plana impermeabilizada.

3 – INSTALAÇÕES

3.1. ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

- Serão executadas com observância aos regulamentos e aprovações da CEMIG e Telefonia, conforme projetos elaborados de acordo com as normas Técnicas Brasileiras, ABNT.

- As áreas de uso comum do edifício terão seus pontos de iluminação dotados de luminárias.

- Os acabamentos elétricos serão da Tramontina ou Simon ou similar.

3.2. HIDRÁULICAS

- As tubulações de esgoto e água pluviais serão em PVC TIGRE, AKROS ou similar.

- As prumadas de água e esgoto passam por shafts, facilitando o acesso e manutenção das tubulações.

- Nas áreas privativas, as tubulações poderão ficar aparentes debaixo das bancadas ou lavatórios.

- Nos banhos, serão instalados aparelhos sanitários da marca Celite ou similar, vaso com caixa acoplada, lavatório e ponto para chuveiro, conforme projeto.

- A área de serviço tem tanque em louça e ponto de água e esgoto para instalação de máquinas de lavar.

- Será entregue a infraestrutura  para medição individualizada de água. Os medidores serão adquiridos futuramente pelos proprietários.

- Nas unidades privativas, os chuveiros não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas chuveiros com vazão máxima de até 12L/minuto.

VII – ACABAMENTOS

- – DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

  - DO APARTAMENTO TIPO

    - SALAS DE ESTAR/JANTAR/ CIRCULAÇÃO

Piso: Porcelanato 60X60 cm ou similar;

Soleira: Porcelanato semelhante ao piso;

Rodapé: Porcelanato semelhante ao do piso h=10cm ou similar;

Paredes: Gesso sobre alvenaria e pintura látex cor Branco Neve Sherwin Williams ou similar;

Teto: Gesso liso sobre laje com pintura látex, cor Branco Neve Sherwin Williams ou similar:

Peitoril: Mármore Branco polido ou similar;

1.1.2. COZINHAS

Piso: Porcelanato 60X60 cm ou similar;

Paredes: Parede da bancada Cerâmica Nordico Snow 27X43,3 ou similar, e o restante com pintura látex cor Branco Neve Sherwin Williams;

Teto: Gesso liso sobre laje com pintura látex, cor Branco e caixote de forro de gesso na área das tubulações;

Peitoril: Mármore branco polido ou similar;

Bancada: Granito verde Ubatuba ou similar;

Metais: Torneira de Mesa, Linha Loggica – Docol ou similar;

Cuba: Cuba em aço inox nº2 (56x34x17) – Tecnocuba ou similar.

1.1.3. ÁREA DE SERVIÇO

Piso: Porcelanato 60X60 cm ou similar;

Paredes: Cerâmica Nordico Snow 27X43,3 ou similar;

Teto: Gesso liso sobre laje com pintura látex, cor Branco;

Peitoril: Mármore branco polido ou similar;

Metais: Torneira de Jardim 1130 Linha Pertutti– Cód. 00903706 – Docol ou similar

Louça: Tanque Celite P sem coluna Cód. 51263 – Cor: Branco ou similar;

1.1.4. QUARTOS

Piso: Laminado Durafloor New Way Amêndola Curaçao ou similar

Rodapé: PVC branco h=10cm;

Paredes: Gesso sobre alvenaria e pintura látex cor Branco Neve Sherwin Williams ou similar;

Teto: Gesso sobre laje liso com pintura látex, cor Branco;

Peitoril: Mármore Branco polido ou similar;

1.1.5. BANHEIROS

Piso: Porcelanato 60X60 cm ou similar;

Filete: Mármore Branco polido ou similar;

Paredes: Cerâmica Nordico Snow 27X43,3 ou similar;

Teto: Rebaixo com forro de gesso liso com pintura látex, cor Branco;

Peitoril: Mármore branco polido ou similar;

Metais: Torneira Nova Lóggica de Mesa Bica Baixa Cód. 01106406 - Docol; ou similar

Acabamento para registro Linha Pertutti - Docol; ou similar

Louças: Conjunto Ecoflush Azalea P 3/6L– Celite; ou similar

Cuba: Cuba de semi encaixe Celite ou similar; e Cuba oval sem ladrão - Celite ou similar

Bancada: Mármore Branco polido ou similar;

1.1.6. ÁREA EXTERNA DOS APTOS DE COBERTURA

Piso: Porcelanato 60X60 cm ou similar;

Parede: Conforme revestimento da fachada;

Rodapé: Similar ao piso h=10cm;

Soleira: Mármore Branco polido ou similar;

Peitoril: Mármore branco polido ou similar;

2- ÁREAS COMUNS

2.1. ACESSO COBERTO E DESCOBERTO AO DE HALL ENTRADA

Piso: Porcelanato EXT 60x60cm ou similar;

Rodapé: Porcelanato igual ao piso;

Parede: pintura texturizada;

Soleira: em mármore branco;

2.2. HALL ENTRADA

Piso: Porcelanato EXT 60x60cm ou similar;

Rodapé: Porcelanato semelhante ao piso

Parede:	Gesso Liso Com Pintura Látex Na Cor "Cinza Intelectual" Sw7045 - Sherwin Williams ou similar;

Teto: Rebaixo com forro de gesso liso com pintura látex, cor Branco;

Soleira: em Mármore Branco ou similar.

2.3. HALL DOS ELEVADORES (PAVIMENTO TIPO)

Piso: Porcelanato EXT 60x60cm ou similar;

Rodapé: Porcelanato idem piso;

Parede: Gesso Liso Com Pintura Látex Na Cor Branco Neve - Sherwin Williams ou similar;

Teto: Gesso liso sobre laje com pintura látex, cor Branco;

Soleira: em Mármore Branco ou similar;

2.4. ESCADA DE INCÊNDIO / ANTECÂMARA

Piso: tinta Acrílica Novacor Piso Cinza Chumbo Sherwin Williams ou similar;

Parede:  Branco Neve Sherwin Williams  ou similar;

Teto: Concreto aparente;

Corrimão: Metálico pintado com Tinta Esmalte cor a definir;

Rodapé: Pintado com tinta Esmalte cor a definir

2.5. GARAGENS

Piso: concreto polido.

Paredes: Parede: Branco Neve Sherwin Williams e faixa com tinta acrílica Laranja Juventude SW 6890 Sherwin Williams ou similar;

Teto: em concreto aparente

Rampa de Garagem: concreto ranhurado.

2.6. A.R.S.

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Parede: Cerâmica RV CLASSIC BRANCO 27x43,3cm – Incepa ou similar;

Tetos: Pintura impermeável;

2.7 ZELADORIA

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Rodapé: Compatível com o piso adotado;

Parede: Gesso Liso Com Pintura Látex Na Cor Branco Neve - Sherwin Williams ou similar;

Soleira: granito ou similar;

2.8. I.S ZELADORIA

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Parede: Cerâmica RV CLASSIC BRANCO 27x43,3cm – Incepa ou similar;

Teto: Rebaixo com forro de gesso liso com pintura látex, cor Branco;

2.9. CASA DE MÁQUINA PRESSURIZAÇÃO

Piso: Cimentado pintado;

Parede: Pintura látex;

Teto: Pintura látex;

3.0. GUARITA

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Parede: Gesso Liso Com Pintura Látex Na Cor Branco Neve - Sherwin Williams ou similar;

Teto: Gesso liso com pintura látex, cor Branco;

Bancada: Granito Verde Ubatuba ou similar:

3.1. I.S. GUARITA

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Parede: Cerâmica RV CLASSIC BRANCO 27x43,3cm – Incepa ou similar;

Teto: Rebaixo com forro de gesso liso com pintura látex, cor Branco;

3.2. DEPÓSITO DELIVERY

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Parede: Gesso Liso Com Pintura Látex Na Cor Branco Neve - Sherwin Williams ou similar;

Teto: Gesso liso com pintura látex, cor Branco;

3.3. BARRILETE

Piso: Cimentado pintado;

Parede: Pintura látex;

Teto: Pintura látex;

3.4. ÁREA DE LAZER

Será especificado após elaboração das imagens.

4- LOJAS

4.1. LOJAS

Piso: Cimentado;

Soleira: granito ou similar;

Paredes: bloco cerâmico aparente;

Teto: Laje nervurada aparente;

Pé direito: 5,6metros

Portas: Esquadria vidro temperado conforme projeto arquitetônico.

4.2. I.S. LOJAS

Piso: Porcelanato York SGR Bold 60x60 – Portinari ou similar;

Soleira: granito ou similar;

Paredes: gesso com pintura látex;

Teto:  Gesso liso com pintura látex, cor Branco;

Metais: Linha Pertutti - Docol ou similar

Louça: Linha Azálea – Celite ou similar

4.3. ESTACIONAMENTO LOJAS

Piso: Cimentado polido

5 – DAS FACHADAS

As fachadas serão texturizada na cor branco gelo e detalhes em cinza seguindo imagens.

6 – OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

6.1 ESQUADRIAS DAS ÁREAS COMUNS

- Portas da A.R.S .em alumínio ou serralheria.

- Portão de entrada de pedestre e veículos em serralheria ou alumínio.

- Portas corta-fogo: de acordo com projeto de incêndio, com pintura a óleo.

6.2. ESQUADRIAS DAS UNIDADES

- Esquadria da fachada em alumínio. As janelas serão de correr ou máxim-ar da marca Alumasa ou similar de acordo com o quadro de esquadrias.

- Portas de Madeira: serão de madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, tipo prancheta, acabamento branco com guarnição regulável e batente em madeira pinus revestido de melamínico branco. Dobradiças cromadas com cantos arredondados da marca Pajé ou similar;

6.3. VIDRO

Os vidros serão incolores com espessura conforme o vão e tipologia.

6.4. FERRAGENS

Serão em metal cromado da marca Imab, Pado ou similar.

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

- O prédio será entregue limpo e em condições de habitabilidade, com ligações de água, esgoto, luz do prédio, restando aos condomínios às complementações das ligações correspondentes para seus respectivos apartamentos.

- Não serão fornecidas as luminárias e campainhas dos apartamentos, os fechamentos de boxes, chuveiros, espelhos nem demais acessórios de banheiros ou lavabos, nem quaisquer equipamentos nas varandas ou terraços.

- Todos os móveis, armários e equipamentos constantes nas perspectivas e em plantas promocionais são meramente ilustrativos, não fazendo parte de contato de aquisição do imóvel.

- A Construtora poderá proceder a pequenos ajustes no projeto, de forma a resolver problema técnicos que surgirem durante a execução da obra.

- A Construtora não se responsabiliza por possíveis diferenças nas tonalidades das cerâmicas, porcelanatos, mármores, pedra e madeiras, provenientes do processo normal de fabricação, extração ou beneficiamento dos mesmos.

- A Construtora executará os forros de gesso de acordo com as normas técnicas da ABNT. No entanto, o rebaixamento final poderá apresentar ondulações, perceptíveis principalmente após a instalação da iluminação artificial embutida indireta ou pela utilização de efeitos especiais paralelos ao teto. Fissuras no encontro do forro com a parede são previsíveis, devido à movimentação de materiais com características física diferentes.

- A adoção de equivalência dos modelos e marcas indicados, as alternativas de padrão e opção de cores ou materiais de acabamento a serem utilizados na obra, mesmo quando não expressamente declarados neste memorial, são opções exclusivas da Construtora.

- A Construtora poderá substituir quaisquer especificações de materiais descritos neste memorial, sem que haja sua depreciação, quando da época programada para compra encontrar dificuldades de aquisição ou objetivando valorizar o imóvel, atendendo soluções ditadas pelo mercado imobiliário.

- Atendido o programa descrito neste memorial, às áreas comuns poderão ser remanejadas pela Construtora, ficando em configuração diferente daquela constante do projeto inicialmente aprovado na Prefeitura Belo Horizonte.

- O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas e plantas humanizadas. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

- Serão admitidas variações de até 5% para mais ou menos nas dimensões do projeto aprovado.

- As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário” que será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves. Os critérios para a elaboração do manual baseiam-se nas normas NBR 5674:2012, NBR 14037:2011, NBR 15.575 (1 a 6):2013 e NBR 16.280:2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na Lei 8078/90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e no “Manual de Garantias” do SINDUSCON – MG.